Требования к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара)

| № п/п | Наименование товара, работы (код по ОКПД 2/КТРУ) | Количество, единица измерения товара | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара |  |  |  |  | Обоснование включения дополнительных характеристик* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели закупаемого товара, единицы измерения | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Количество показателя товара, ед. измерения показателя |  |
| 1 | Поставка и установка хоккейной коробки Код по ОКПД 2: 32.30.15.299 | 1, комплект | Габаритный размер (Длина/Ширина), метр | - | - | 30х60 | - | Размер обусловлен исходя из площади имеющего участка на Объекте |
|  |  |  | Комплект хоккейных односторонних бортов (32.30.15.299-00000015) |  |  |  |  | - |
|  |  |  | Вид секций хоккейных бортов | - | - | Прямая секция с калиткой для игроков | 2 шт. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | Ширина калитки для игроков, мм | ≥ 900 | ≤ 910 | - |  | ГОСТ Р 58729-2019 |
|  |  |  | Комплект хоккейных односторонних бортов (32.30.15.299-00000018) |  |  |  |  | - |
|  |  |  | Вид секций хоккейных бортов | - | - | Радиусная | 24 шт. | - |
|  |  |  | Длина закругленной секции, мм | ≥ 1950 | ≤ 1975 | - |  | - |
|  |  |  | Комплект хоккейных односторонних бортов (32.30.15.299-00000018) |  |  |  |  | - |
|  |  |  | Вид секций хоккейных бортов | - | - | Прямая | 52 шт. | - |
|  |  |  | Длина секции, мм | ≥ 2000 | ≤ 2050 | - |  | ГОСТ Р 58729-2019 |
|  |  |  | Комплект хоккейных односторонних бортов (32.30.15.299-00000018) |  |  |  | 4шт. |  |
|  |  |  | Вид секций хоккейных бортов | - | - | Прямая |  |  |
|  |  |  | Длина секции, мм | ≥ 1000 | ≤ 1050 | - |  |  |
|  |  |  | Комплект хоккейных односторонних бортов (32.30.15.299-00000018) |  |  |  |  | - |
|  |  |  | Вид секций хоккейных бортов | - | - | Прямая секция (створок ворот) | 2 шт. | - |
|  |  |  | Длина секции, мм | ≥ 2000 | ≤ 2050 | - |  | - |
|  |  |  | Комплект хоккейных односторонних бортов (32.30.15.299-00000018) |  |  |  |  | - |
|  |  |  | Вид секций хоккейных бортов | - | - | Прямая секция с петлями для ворот | 2 щт. | - |
|  |  |  | Длина секции, мм | ≥ 2000 | ≤ 2050 | - |  |  |
|  |  |  | Комплект сетчатого ограждения (32.30.15.299-00000018) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид секций сетчатого ограждения |  |  | Прямая | 58 шт. | - |
|  |  |  | Длина секции, мм | ≥ 2000 | ≤ 2050 | - |  |  |
|  |  |  | Высота секции, мм | ≥ 1490 | ≤ 1515 |  |  |  |
|  |  |  | Комплект сетчатого ограждения (32.30.15.299-00000018) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид секций сетчатого ограждения |  |  | Радиусная | 24 шт. |  |
|  |  |  | Длина секции, мм | ≥ 1950 | ≤ 1980 | - |  |  |
|  |  |  | Высота секции, мм | ≥ 1490 | ≤ 1515 |  |  |  |
|  |  |  | Комплект сетчатого ограждения (32.30.15.299-00000018) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид секций сетчатого ограждения |  |  | Прямая | 4 шт. |  |
|  |  |  | Длина секции, мм | ≥ 1000 | ≤ 1050 | - |  |  |
|  |  |  | Высота секции, мм | ≥ 1490 | ≤ 1515 |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики хоккейных бортов |  |  |  |  | - |
|  |  |  | Высота хоккейных бортов от ледовой поверхности, мм | ≥ 1070 | ≤ 1200 | - | - | ГОСТ Р 58729-2019 |
|  |  |  | Высота отбойной планки хоккейных бортов, мм | ≥ 220 | ≤ 240 | - | - | ГОСТ Р 58729-2019 |
|  |  |  | Толщина панели, мм | ≥ 6 | ≤ 8 | - | - | ГОСТ Р 58729-2019 |
|  |  |  | Цвет отбойной пластины | - | - | желтый | - | ГОСТ Р 58729-2019 |
|  |  |  | Цвет перил | - | - | синий | - | ГОСТ Р 58729-2019 |
|  |  |  | Ширина перил, мм | ≥57 | ≤ 60 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина перил, мм | ≥7 | ≤ 9 |  |  |  |
|  |  |  | Рама секций хоккейных бортов, выполненная из стальной профильной трубы сечением, мм: | ≥ 50х25х1,5 | ≤ 50х25х2,0 | - | - | - |
|  |  |  | Стальная рама защитного сетчатого ограждения изготовлена из стального уголка сечением, мм: | ≥ 35х35 | ≤ 40х40 | - | - | - |
|  |  |  | Размер ячейки оцинкованной сетки-рабицы, мм | - | - | 35х35 | - | - |
|  |  |  | Толщина проволоки сетки-рабицы, мм | ≥ 1,9 | ≤ 2,2 | - | - | - |
|  |  |  | Стойки крепления, выполненные из профильной трубы сечением, мм: | ≥ 50х50х2 | ≤ 50х50х2,5 | - | - | - |
|  |  |  | Стойки крепления, выполненные из профильной трубы длиной, мм | ≥ 1190 | ≤ 1400 |  |  |  |
|  |  |  | Наличие сетчатого ограждения для защиты от попадания шайбы за пределы площадки на радиусах и за воротами | - | - | да | - | - |

Комплект умных хоккейных бортов должен включать в себя не менее двух бортов с QR-кодом (кодом быстрого доступа) и интегрированным в стеклопластиковую панель NFC модулем, содержащими ссылку на «Правила вида спорта «Хоккей» (утв. приказом Минспорта России от 04.02.2026 №69)

Поверхность стеклопластика должна быть ровная, гладкая, без посторонних включений, расслоений, трещин. Цвет белый, с глянцевой поверхностью.

Отбойная пластина хоккейной коробки должна быть выполнена из стеклопластика монолитно с бортом. Отсутствуют щели между бортом и отбойной пластиной.

Перила должны быть выполнены из полиэтилена высокого давления.

Стеклопластиковые панели к каркасам должны крепиться при помощи стальных вытяжных заклепок диаметром тела 6,4мм и диаметром шляпки не менее 12мм. Все металлоконструкции хоккейной коробки должны быть покрыты полимерным покрытием.

Стойки крепления представляют собой металлические конструкции в виде бетонируемых столбиков, выполненные из профильной трубы. Бетонируемые опоры покрыты антикоррозионным покрытием методом ГОРЯЧЕГО цинкования по ГОСТ 9.307-2021. Бетонируемые опоры должны иметь регулируемый узел, позволяющий регулировать высоту борта в диапазоне 50мм

В составе хоккейной коробки должны быть предусмотрены усиленные калитки с самозакрывающимися замками, с надежным запирающимся механизмом.

Технологические ворота должны быть оснащены двумя запирающими балками из профильной трубы 50х50мм с резьбовым затягивающимся механизмом исключающий любой люфт в затянутом состоянии. Резьбовой механизм должен иметь возможность запирания полного запирания с помощью ключа.

Расположение технологических ворот: Технологические ворота должны располагаться по короткой стороне хоккейной коробки и быть оснащены роликами для удобства открывания ворот.

Все остальные металлоконструкции хоккейной коробки, кроме бетонируемых опор должны быть покрыты полимерным покрытием.

Защитное сетчатое ограждение должно быть расположено по короткой стороне и на радиусах хоккейной коробки.

Стальная рама изготовлена из стального уголка с заполнением оцинкованной сеткой-рабицей.

В комплект поставки должны входить:

В комплект поставки входят все крепежные элементы: болты, гайки, анкерные болты. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы

Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58729-2019 «Ограждения ледовых хоккейных площадок. Технические условия».

*Обоснование включения дополнительной информации: В соответствии с п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, перечень характеристик, установленных в КТРУ, отраженных в Постановлении Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  расширен  с  целью точного отражения функциональных характеристик товара, обеспечения полноты  и объективности описания объекта закупки. Данные характеристики определяют область применения товара, не влекут за собой ограничение конкуренции, дополнительные требования обусловлены потребностями Заказчика.